- budhistický klášter diskit, údolí nubra, ladakh, jammu a kaSHmIr, indie průzkum stávajícího stavu a zaměření b. stavební závady

# obsah dokumentace

1. problematika odvodu vody ze střech

2. používání nepůvodních technologií

3. chybějící nebo narušené prvky

4. opravy nerespektující původní řešení

5. nedostatečná běžná údržba

6. nedokončování nových částí

7. dlohodobé provizorní úpravy

8. nevhodně řešené přístavby a doplňky

9. dobré příklady

1. problematika odvodu vody ze střech

DIS01	odtok vody na příliš velkou vzdálenost a plochu vytváří bazénky:

zde bazének nad toaletou Dalajlámovy rezidence, kam je odvedena voda téměř z celé střechy Dukhangu – malá trubka, vymletá vrstva střechy,

betonové vysprávky

DIS02	stálé navyšování vrstev střechy zvětšuje zatížení a zvyšuje se možnost zatékání do přilehlých otvorů: zde střecha velkého světlíku Dukhangu s otvorem na vytahování velké Thanky – střecha je již výš než parapet otvoru

(tento detail byl v rámci mise 2006 opravován, bohužel se však nepodařilo zajistit provedení nového okénka s vyšším parapetem, byla pouze vyspravena střecha, osazen nový dostatečně dimenzovaný dřevěný chrlič místo malého plastového a rozbitá okenice otvoru byla překryta dvojitě folií Tyvek)

DIS03	osazení nového chrliče do sice původní, ale pro větší deště nevhodné polohy – přímo před předsíň Dukhangu. Malé množství vody je dobré pro zalévání keře před dukhangem. Větší množství vymílá dlažbu a stupně k Dukhangu. Museli jsme opět svést většinu vody na střechu rezidence Dalajlámy (viz předchozí bod); je potřeba zvážit celou koncepci rozmístění chrličů v klášteře s ohledem na plochy, množství vody, umístění chrličů ve střechách a místa kam je voda sváděna

DIS04	nedomyšlené odvodnění střech při jejich stálém zvyšování – plechový chrlič z původní úrovně prostoru před Gokhangem a nad ním plastová hadice z nové úrovně převáděná nad dveřmi na nižší úroveń

2. používání nepůvodních technologií

DIS05	betonová vysprávka kamenných stupňů k Dukhangu

(lepší technologie viděná jinde: osazení kamenů tvořících stupně do betonu s ponechanými hlubokými spárami zplněnými markalakem)

DIS06	zabetonovaný stupeń při vstupu na střechu nádvoří

směrem ke krytému koridoru místností pod knihovnou

DIS07	nepříliš vhodné oplocení z ostnatého drátu oddělující přístup na střechu podél stěny Gokhangu (lepší by byla parapetní zídka z hliněných cihel)

3. chybějící nebo narušené prvky

DIS08 chybějící ohraničení komunikace přístupné návštěvníkům -

zřícení opěrné zdi citadely a parapetní zídky ochozu za Lachungem

DIS09	zvětrání nechráněných zídek zděných z hliněných cihel:

zde boční zídka schodiště do citadely

4. opravy nerespektující původní řešení

DIS10 oprava nároží světlíku Dukhangu

bez doplnění římsy z dřevěného rámu a z ploché břidlice

DIS11	osazení plechu z barelu místo ploché břidlice

na lemování zídky střešní atiky rezidence Dalajlámy

DIS12	chrlič z plechové roury místo dřevěné ryny,

dostatečnou plochou průřezu však lepší než úzké plastové hadice

DIS13	podlaha předsíně Gonkhangu doplňovaná celými betonovými prvky,

přitom beton nedrží hranu ani plochu jako původně používaný kámen

DIS14	dřevěná podlaha předsíně Gonkhangu s betonovou záplatou

místo krajového prkna, přebetonování v tenké vrstvě se rozláme

DIS15	plastový a plechový chrlič místo původně osazovaných dřevěných ryn;

plastový navíc o nevhodném průřezu

DIS16	plechový chrlič ze střechy knihovny

rychle zrezaví a dále koroduje, daleko méně trvanlivý než dřevo

DIS17	schody z předsíně Gonkhangu ke Gokhangu s cementovaným povrchem,

přitom beton nedrží hranu ani plochu jako původně používaný kámen

DIS18	světlík Gonkhangu neprovedený podle tradičních postupů rychle degraduje

(bez římsy z dřevěného rámu a bez hliněné atiky ukončené plochou břidlicí zatíženou lehce opravitelným hliněným návalkem)

5. nedostatečná běžná údržba

DIS19	zvětrání nechráněných zděných částí po narušení původní římsové ochrany:

zde boční zeď schodiště mezi rezidencí Dalajlámy a Gonkhangem

DIS20	původní chrlič z dřevěné ryny – napojení ve střeše Gonkhangu;

patrná špatná údržba střechy – kamenivo, písek, které mohou zanést chrlič

DIS21	slabá údržba střech, málo promyšlené vedení rozvodů elektro, sestupné estetické provedení novějších částí přístavby nad kuchyní – nedořezané trámky, nedokončená a neopravená římsa s atikou, písek a kamínky zanášející chrliče

DIS22	úplné ucpání odtoku střechy nad kuchyní v důsledku špatné údržby;

zcela chybí markalaková vrstva, zbývá jen písek a kamínky

DIS23	špatná běžná údržba střech – kameny, písek, provizorně zasypaná kaluž hlínou, markalaková hladká uzavírací vrstva již zcela chybí stejně jako spádování a odtoky (viz 262)

6. nedokončování nových částí

DIS24	neodřezané trámy místnosti nad předsíní Gonkhangu;

zadní stěna Gokhangu

DIS25	nevhodné provedení ukončení boční stěny při rozšiřování schodů k předsíni Gonkangu při které byla boční stěna ubourána a posunuta o cca 1 bm;  nebyla však již provedena tradičně s římsou a atikou, takže voda stéká rovnou po zdivu a neustále narušuje boční omítku (hliněné omítky povrchově pouze drobně narušené rychle degradují, protože neobsahují žádné soudržné pojivo)

7. dlohodobé provizorní úpravy

DIS26	zakrývání oken igelitem, protože netěsní okna a hlavně jednotlivé tabulky zasklení, protože jsou bez tmelu jen na hřebíky (okna Tinbova  pokoje)

DIS27	světlík kuchyně s folií a plachtami místo tradiční hliněné střechy s lemováním a odvodněním chrličem a s prosvětlovacími okénky v bočních stěnách

8. nevhodně řešené přístavby a doplňky

DIS28	nepříliš zdařilý příklad dostavby nad předsíní Gonkhangu jako kombinace tradice (římsa, nadpraží oken) s nevhodně užitými novodobými materiály (nárožní železobetonový sloup, ocelové sloupy a konzoly) a tvarovým řešením (zakulacení rohů u jednotlivých tabulek oken, příliš dlouhé okno)

DIS29	dva ocelové sloupy s konzolami z válcovaných profilů U zřejmě dodatečně vložené pod poddimenzovaný železobetonový průvlak novostavby nad předsíní Gonkhangu (chybějící odborné posouzení přístaveb alespoň statikem, v lepším případě projekt)

DIS30	přístavba za knihovnou vzniklá zřejmě jako provizorní přístřešek, který se už nikdo neodhodlá zbourat, přestože vypadá jako autobusová zastávka

9. dobré příklady

DIS31	řešení stupně a ukončení zídku při vstupu na střechu nádvoří

(údržba střechy a vysokých stupňů už tak dobrá není)

DIS32	osazení kamenů pod okapávající vodu z chrličů

zde před vstupem do knihovny